RESIDÊNCIA EM MICROELETRÔNICA — POLO UFCG

Design Verification

Verification Plan

Fase 2 – PARTE II

Projeto Integrador de Design Verification

planejamento da verificação do sistema de topo com AES

Instrutor e Autor: Gabriel Villanova Aluno: Alberto Viturino Mamede Documento: Verification Plan – Fase 2

CONFIDENCIAL

V1.0.0

Setembro/2026

Sumário

1    Introdução e fluxo de planejamento

2    DUT, interfaces e escopo

3    Features e requisitos verificáveis

4    Arquitetura, layers e fases de bring-up

5    Plano de estímulos

6    Plano de checagem

7    Plano de cobertura

8    Testes e cenários

9    Rastreabilidade e critérios de closure

10    Referências

# Introdução e fluxo de planejamento

Este Verification Plan define a estratégia de verificação para o sistema de topo MiniSoC AES. Ele transforma a especificação do DUT em features verificáveis, estímulos, mecanismos de observação e checagem, cobertura, testes, rastreabilidade e critérios objetivos de fechamento, separando claramente “o que o DUT deve fazer”, “como será verificado” e “qual evidência demonstrará a conformidade”.

## Objetivos do VPLAN

• Registrar o escopo funcional a ser verificado e o que está explicitamente fora de escopo.

• Derivar mecanismos de verificação a partir das features do DUT.

• Planejar estímulos, checkers, reference models, assertions e cobertura antes do closure.

• Manter rastreabilidade entre feature → cenário → checker → coverage → teste → evidência.

• Definir quando a verificação poderá ser considerada tecnicamente concluída.

## Fluxo de raciocínio esperado

| Etapa | Pergunta que o aluno deve responder | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| 1. Especificação | O que o sistema promete fazer? | Requisitos e interfaces compreendidos. |
| 2. Features | Quais comportamentos precisam de evidência? | Lista de features com IDs únicos. |
| 3. DITL / cenários | Como o sistema é usado do reset ao processamento? | Fluxos realistas e corner cases. |
| 4. Arquitetura | O que preciso gerar, observar e comparar? | VIPs, monitors, scoreboard/refmodel, assertions. |
| 5. Mecanismos | Como cada feature será estimulada e medida? | Stimuli, checkers, coverage e testes. |
| 6. Regressão | Como repetir e ampliar o espaço exercitado? | Suíte automatizada com seeds e logs. |
| 7. Closure | O que ainda falta e por quê? | Gaps fechados ou waivers justificados. |

# DUT, interfaces e escopo

## Visão funcional do DUT

O MiniSoc AES é um sistema digital integrado projetado para aceleração criptográfica de blocos de dados armazenados em memória local compartilhada de 1024 X 32 bits (até 256 blocos de 128 bits). O sistema possui dois domínios de relógio: o domínio de controlo always-on alimentado por um relógio de referência de 2 GHz (clk), onde opera a interface de configuração SPI Mode 0, e o domínio do sistema (sys_clk), cujo relógio é gerado por um bloco PLL interno (mock) com divisores programáveis (/1, /2, /4 e /8). O modelo de bootstrap do sistema garante que a interface SPI permaneça operacional mesmo com o relógio do sistema desativado, permitindo que o software configure o PLL e aguarde o sinal PLL_LOCKED antes de iniciar as operações criptográficas.

O fluxo operacional do sistema divide-se em três fases bem definidas: Carga de Dados, Processamento Criptográfico e Leitura de Resultados. Na fase inicial, a posse da memória pertence à interface externa (MEM_SEL_AES = 0), permitindo a escrita dos blocos de entrada. Em seguida, via SPI, são programados os registos de Chave (128 bits), Vetor de Inicialização (IV), Contador (64 bits), Número de Blocos (1 a 256) e Modo de Operação (ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB ou CTR). Após a confirmação do lock do PLL, a propriedade da memória é transferida para o motor AES (MEM_SEL_AES = 1) e o comando START é emitido. O motor AES lê sequencialmente cada bloco de 128 bits (4 palavras de 32 bits), realiza a transformação (cipher ou inverse cipher) e sobrescreve o resultado in-place na mesma região de memória. Ao concluir, o sinal DONE é assinalado no registo de estado, permitindo devolver a posse da memória à interface externa para a extração dos dados cifrados/dedecifrados.

Figura 1 — Arquitetura de Topo do MiniSoC AES

## Interfaces do DUT

| Interface | Função no sistema | O que deve ser verificado | Observabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| RESET | Inicialização e recuperação global. | Assert/deassert, duração, reset em operação, estado pós-reset. | Sinais de estado, monitors e assertions. |
| CLOCK / PLL | Clock interno e indicação de lock. | Clock válido, transição de lock e dependências de configuração. | Clock monitor, locked e efeitos no sistema. |
| SPI | Configuração, modos e leitura de status. | Transações válidas, programação e leitura de status como PLL locked. | SPI monitor + estado funcional observado. |
| MEMORY DATA IF | Interface bidirecional de dados/leitura/escrita. | Protocolo, dados, endereços/controle, backpressure e fluxo fim a fim. | Monitor transacional + scoreboard. |
| AES datapath | Transformação criptográfica principal. | Resultado correto para chave/modo/dado suportados e integração end-to-end. | Reference model + comparação fim a fim. |

## Dentro e fora de escopo

| Item | Status | Justificativa / observação |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidade digital top-level | IN | Obrigatória. |
| AES funcional | IN | Comparação contra modelo de referência. |
| Comportamento analógico real do PLL | OUT / MOCK | PLL é modelado para fins de verificação digital. |
| Timing físico pós-layout | OUT | Não faz parte do objetivo desta fase. |
| SPI funcional | IN | O SPI é o único meio de controlo do SoC. |
| Arbitragem da Memória Partilhada | IN | Garantir a alternância de posse da RAM e exclusão mútua via MEM_SEL_AES. |

# Features e requisitos verificáveis

| ID | Feature | Descrição comportamental | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Reset e inicialização | O DUT deve entrar em estado conhecido após reset e recuperar operação conforme especificação. | Alta |
| F02 | Clock e PLL lock | O sistema deve operar somente sob condições válidas de clock/lock e expor status previsto. | Alta |
| F03 | Configuração SPI | O DUT deve aceitar configurações suportadas e refletir seus efeitos funcionais. | Alta |
| F04 | Memory read/write path | O DUT deve transferir dados corretamente pela interface MEMORY DATA nos fluxos suportados. | Alta |
| F05 | AES end-to-end | Dados processados devem corresponder ao modelo de referência AES para os casos especificados. | Alta |
| F06 | Reset em operação | Reset durante atividade deve cancelar/recuperar o fluxo conforme especificado. | Média |
| FXX | [Feature adicional] | [Descrever o que o DUT deve fazer.] | [A/M/B] |

## Day-in-the-Life (DITL) / cenários de uso

Escreva de 2 a 5 fluxos realistas que atravessem múltiplas features. Um DITL não substitui os testes; ele ajuda a descobrir interações que testes isolados podem perder.

| ID | Fluxo resumido | Features relacionadas |
| --- | --- | --- |
| DITL-01 | Reset → clock/lock → configuração SPI → escrita/leitura de dados → AES → verificação do resultado. | F01–F05 |
| DITL-02 | Operação ativa → reset → reconfiguração → nova transação válida. | F01, F03, F04, F06 |
| DITL-03 | Configuração inválida → emissão de START → sinalização de ERROR → reconfiguração com parâmetros válidos → processamento nominal. | F03, F05 |
| DITL-04 | Processamento AES ativo (BUSY = 1) → tentativa de reescrita em registradores via SPI → confirmação do bloqueio de escrita → término nominal (DONE = 1). | F03, F05 |

# Arquitetura, layers e fases de bring-up

## Verification layers

| Layer | Responsabilidade | Exemplos no projeto |
| --- | --- | --- |
| L0 Baseline | Compilar/elaborar, resetar e conectar DUT. | tb_top, interfaces, config_db, smoke test. |
| L1 Stimulus/Monitor | Gerar e observar transações. | VIP CLOCK, RESET, SPI, MEMORY DATA. |
| L2 Checkers | Determinar correto/incorreto. | Scoreboard, AES refmodel, SVA. |
| L3 Coverage | Medir o espaço funcional exercitado. | Covergroups, crosses, assertion coverage. |
| L4 Scenarios | Compor fluxos realistas multi-interface. | Sequences e virtual sequences. |

## Bring-up phases

| Fase | Capacidade obtida | Critério de pronto |
| --- | --- | --- |
| P0 | Baseline do TB | Compila e roda smoke test. |
| P1 | Clock + reset | DUT inicializa de forma observável e repetível. |
| P2 | SPI | Configuração básica é aplicada e monitorada. |
| P3 | MEMORY DATA | Transações de leitura/escrita são geradas e reconstruídas por monitor. |
| P4 | AES self-checking | Fluxo end-to-end compara DUT vs. modelo. |
| P5 | Coverage + regression | Cobertura coletada e suíte automatizada. |
| P6 | Closure | Gaps tratados, regressão limpa, documentação fechada. |

### Arquitetura do testbench

minisoc_base_test –

É o nível mais alto da hierarquia de classes em software UVM. Ele encapsula todo o ambiente de verificação e controla a vida útil da simulação.

Principais Responsabilidades:

- Construção da Arquitetura (build_phase): Instancia o minisoc_environment.

- Configuração de Parâmetros: Define as configurações globais dos agentes e passa os ponteiros das interfaces virtuais (vif) registradas no uvm_config_db.

- Controle de Tempo de Simulação (run_phase): Levanta e abaixa as objections do UVM (phase.raise_objection / phase.drop_objection). A simulação só termina quando o teste libera a objection.

- Disparo de Testes: Seleciona e executa a Virtual Sequence desejada sobre o virtual_sequencer.

Virtual sequence –

Localizada no topo do teste, a Virtual Sequence é uma sequência especial de orquestração que não gera transações de pino diretamente.

Principais Responsabilidades:

- Coordenar o Fluxo Funcional: Define a ordem lógica das operações de alto nível. Por exemplo, no cenário DITL-01:

    - Chama a sequência de Reset no rst_agent.

    - Chama a sequência de inicialização no clock_agent.

    - Chama a sequência de escrita na RAM via mem_agent para carregar o texto plano e a chave.

    - Chama a sequência SPI no spi_agent para configurar os registradores do AES e dar o comando START.

- Reutilização: Permite criar diferentes testes (ex: ditl_01_test, error_test, random_test) apenas trocando a Virtual Sequence executada, sem precisar alterar a estrutura do ambiente.

minisoc_environment –

É a classe central do ambiente de verificação (herda de uvm_env). Ele atua como uma "caixa organizadora" estrutural que agrupa e conecta todos os componentes do testbench.

virtual_sequencer –

é um sequenciador UVM especial que não possui driver próprio e não injeta sinais diretos no hardware. Ele guarda referências (handles) para os sequencers locais de cada um dos 4 agentes

A Estrutura Interna de um Agente –

Cada agente no diagrama contém os seguintes componentes:

Config (uvm_object):

Guarda as definições do agente (ex.: se é ativo/passivo, frequências de relógio, base de endereços e o ponteiro para a Virtual Interface). É injetado via uvm_config_db.

Sequencer (uvm_sequencer):

Recebe os pacotes de transações (sequence items) enviados pelas sequências (geridas pelo virtual_sequencer) e entrega-os ao Driver um a um, sob procura.

Driver (uvm_driver):

Componente ativo. Pega nas transações abstratas de software (ex.: "escrever valor 0X01 no registador 0X00 e converte-as em mudanças de sinal elétrico ciclo a ciclo nos pinos da interface física (vif).

Monitor (uvm_monitor):

Componente estritamente passivo. Observa os pinos da interface física através da vif sem alterar o seu estado. Quando deteta uma transação completa no barramento, reconstrói o pacote e envia-o pelas suas portas de análise (analysis ports) para o scoreboard e para o coverage_collector

Os 4 Agentes Específicos do MiniSoC AES:

spi_agent (Ativo):

Driver: Transmite tramas de 40 bits em modo SPI 0 para ler/escrever no mapa de registadores.

Monitor: Captura os comandos enviados e as respostas lidas do barramento SPI e envia-as para validação.

mem_agent (Ativo):

Driver: Controla o barramento de memória externa (1024 X32 bits) para carregar chaves/dados ou ler resultados quando MEM_SEL_AES = 0.

Monitor: Amostra todas as leituras e escritas efetuadas na RAM.

clock_agent (Ativo):

Driver: Injeta os pulsos de relógio contínuos do sistema (sys_clk) e do barramento SPI (spi_sclk).

Monitor: Valida a estabilidade e frequência do relógio.

rst_agent (Ativo):

Driver: Controla a asserção e libertação determinística do pino de reset assíncrono (rst_n).

Refmodel –

É a implementação algorítmica exata em C++ do algoritmo AES-128. O modelo recebe a chave, IV, modo operacional, contador e texto de entrada, calculando deterministicamente o resultado esperado exato.

Porquê C++ / DPI-C?

Desenvolver a matemática do AES e as tabelas de substituição (S-Box) em C++ é muito mais eficiente, rápido e seguro contra erros de codificação do que reconstruir a mesma lógica em SystemVerilog

Scoreboard –

Recebe as transações com os resultados reais processados pelo DUT e lidos da RAM pelo mem_monitor, compara bit a bit os dados reais do hardware com a predição gerada pelo refmodel, se os dados forem idênticos, a transação passa (PASS); se houver qualquer divergência, aponta a falha imediatamente (FAIL). Outrossim, valida também as transições síncronas das flags no registador STATUS (BUSY, DONE, ERROR, PLL_LOCKED).

Coverage Collector –

É uma unidade passiva que avalia quantitativamente se o espaço funcional do plano de verificação foi totalmente exercitado. Recebe transações transmitidas pelas portas de análise (analysis ports) dos Monitors dos agentes.

  - Métricas Medidas (Covergroups e Crosses):

- Modos Operacionais: Garante o teste de todos os 6 modos (ECB, CBC, PCBC, CFB, OFB, CTR) em encriptação e desencriptação.

- Número de Blocos: Amostra o processamento em variadas extensões de dados (de 1 a 256 blocos).

- Mapa de Registadores SPI: Garante a cobertura de leitura e escrita em todas as posições de 0X00 a 0X0F.

- Cenários de Exceção: Registra o acionamento de parâmetros inválidos (que geram a flag ERROR) e a ocorrência de reset in-flight.

Interfaces –

São estruturas em SystemVerilog que agrupam os sinais elétricos dos barramentos do hardware.

Interface Virtual –

É um ponteiro de software guardado dentro dos Drivers e Monitors que aponta diretamente para a interface física SystemVerilog.

# Plano de estímulos

| ID | Interface | Parâmetro / operação | Valores / condições | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST-RST-01 | RESET | Reset inicial | Assert/deassert; duração válida. | Inicialização. |
| ST-RST-02 | RESET | Reset em runtime | Durante SPI ou tráfego de dados, se permitido. | Recuperação/cancelamento. |
| ST-CLK-01 | CLOCK | Clock nominal | Conforme especificação. | Operação nominal. |
| ST-CLK-02 | CLOCK | Divisores e frequências da PLL | Seleção dos divisores (/1, /2, /4, /8) no registrador SYSTEM_CONTROL via SPI. | Validar a geração correta das 4 frequências de sys_clk (2 GHz, 1 GHz, 500 MHz e 250 MHz). |
| ST-CLK-03 | CLOCK | Enable/Disable e Lock da PLL | Alternância de PLL_ENABLE e monitoramento do sinal de lock. | Verificar o bloqueio do sys_clk quando desabilitado e a asserção da flag SYSTEM_STATUS.PLL_LOCKED |
| ST-SPI-01 | SPI | Configuração válida | Registros/campos suportados. | Programar o DUT. |
| ST-SPI-02 | SPI | Modos Criptográficos | Seleção dos 6 modos de operação (000 a 101), bit DECRYPT (0 e 1), chaves, IVs e contadores válidos nos registradores 0X00 a 0X0B | Exercitar 100% do espaço de configurações legais do motor AES via SPI. |
| ST-SPI-03 | SPI | Configuração invália | Modo reservado, N_blocos = 0, escrita em registrador Read-Only (STATUS). | Validar tratamento de exceção e asserção da flag ERROR. |
| ST-SPI-04 | SPI | Reconfiguração em runtime | Alterar chave, IV ou modo enquanto o núcleo está processando (STATUS.BUSY = 1) | Testar bloqueio de registradores e proteção contra corrupção. |
| ST-MEM-01 | MEMORY | Read/write | Dados e controles válidos. | Exercitar caminho de dados. |
| ST-MEM-02 | MEMORY | Boundary/backpressure | Limites e espera conforme protocolo. | Corner cases. |
| ST-MEM-03 | MEMORY | Ownership | Tentativa de leitura/escrita via interface externa enquanto MEM_SEL_AES = 1 ou BUSY = 1 | Validar a regra de exclusão mútua e bloqueio de acessos externos |
| ST-MEM-04 | MEMORY | Persistência ao Reset Global | Asserção de rst_n = 0 com a memória previamente carregada. | Confirmar que a RAM retém seu conteúdo e apenas o controle é reinicializado. |

# Plano de checagem

| ID | Checker / modelo | Entrada observada | Regra de decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| CHK-01 | Reset checker / SVA | reset, estados e outputs relevantes | Confirma estado e sequência pós-reset. |
| CHK-02 | SPI protocol/config checker | Transações SPI + estado observado | Confirma protocolo e efeito da configuração. |
| CHK-03 | AES reference model | input/key/configuração | Calcula expected e compara com resultado do DUT. |
| CHK-04 | Memory data scoreboard | Transações esperadas e observadas | Associa requests/responses e detecta mismatch/perda/duplicação. |
| CHK-05 | Clock & PLL checker / SVA | sys_clk,PLL_ENABLE,SYSTEM_STATUS.PLL_LOCKED | Confirma a estabilidade do relógio, a exatidão das frequências dos divisores (/1, /2, /4, /8) e o bloqueio de clock (gating). |
| CHK-06 | [Adicionar] | [Entradas] | [Regra] |

## Assertions planejadas

| ID | Propriedade | Quando vale | Falha significa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Ex.: após reset, saída/estado deve assumir valor definido. | Janela pós-reset. | Violação de inicialização. |
| A-02 | Ex.: request válido deve obedecer handshake/protocolo. | Durante MEMORY DATA. | Violação de protocolo. |
| A-03 | Acessos externos de leitura/escrita à RAM devem ser completamente bloqueados se MEM_SEL_AES = 1 ou STATUS.BUSY = 1. | Arbitragem de memória. | Violação de exclusão mútua |
| A-04 | Escritas nos registradores de configuração (KEY, IV, AES_CONTROL) devem ser ignoradas enquanto STATUS.BUSY = 1. | Processamento AES ativo. | Violação de proteção de registradores em runtime. |
| A-05 | O relógio sys_clk deve permanecer desativado (gated) quando PLL_ENABLE = 0 e o sistema retido se PLL_LOCKED = 0. | Domínio de Clock / PLL. | Violação de clock gating ou instabilidade do relógio. |
| A-06 | A flag STATUS.ERROR deve ser ativada na tentativa de escrita de modo reservado, e STATUS.DONE deve permanecer retida (sticky) até novo START. | Configuração inválida ou conclusão de bloco. | Violação de sinalização de exceção ou persistência de estado. |

# Plano de cobertura

| Coverage ID | Comportamento medido | Bins / cross planejado | Feature |
| --- | --- | --- | --- |
| COV-01 | Reset por contexto | initial × idle × active | F01/F06 |
| COV-02 | Configuração SPI | modos/campos relevantes × status | F03 |
| COV-03 | MEMORY DATA | read/write × tamanho/condição × backpressure | F04 |
| COV-04 | AES vectors | classes de dados/chaves/configurações suportadas | F05 |
| COV-05 | Subsistema de Clock e PLL | divisores (PLL_DIV_SEL) × PLL_ENABLE × STATUS.PLL_LOCKED | F02 |

## Code coverage e análise de holes

Registre line/block/expression/toggle/FSM quando disponíveis. Holes devem ser classificados: falta de estímulo, código inacessível, comportamento fora de escopo, limitação do modelo ou possível bug. Exclusões/refinements precisam de justificativa e evidência.

# Testes e cenários

| Test ID | Objetivo / fluxo | Checkers | Coverage principal |
| --- | --- | --- | --- |
| T-SMOKE | Reset → configuração mínima → operação curta. | CHK-01/02 | COV-01/02 |
| T-AES-E2E | Fluxo completo SPI + MEMORY DATA + AES. | CHK-02/03/04 | COV-02/03/04 |
| T-RST-RUN | Aplicar reset durante atividade e reiniciar. | CHK-01/04 | COV-01/03 |
| T-RANDOM | Variações constrained-random dentro do espaço legal. | Todos aplicáveis | Closure de bins restantes |
| T-CLK-PLL | Exercitar a varredura de divisores de frequência (PLL_DIV_SEL), o desarmamento de relógio por clock gating (PLL_ENABLE = 0) e a perda/recuperação do lock da PLL. | CHK-05 | COV-05 |
| T-ERR-PROT | Forçar testes negativos e exceções de proteção: tentativa de escrita/leitura na RAM via interface externa com MEM_SEL_AES = 1, alteração de registadores por SPI durante BUSY = 1 e modos de operação reservados. | CHK-02/04 | COV-02/03 |

# Rastreabilidade e critérios de closure

O QUE FECHA A VERIFICAÇÃO Closure não é “todos os testes passaram” isoladamente. O aluno deve mostrar que todas as features planejadas possuem estímulo, checagem, cobertura e evidência; que bugs/mismatches estão resolvidos ou documentados; e que a regressão final é reproduzível.

| Feature | Stimuli / Testes | Checker | Coverage | Status final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | ST-RST-01/02; T-SMOKE; T-RST-RUN | CHK-01 | COV-01 | [OPEN/CLOSED] |
| F03 | ST-SPI-01; T-AES-E2E | CHK-02 | COV-02 | [OPEN/CLOSED] |
| F04 | ST-MEM-01/02; T-AES-E2E | CHK-04 | COV-03 | [OPEN/CLOSED] |
| F05 | T-AES-E2E / T-RANDOM | CHK-03 | COV-04 | [OPEN/CLOSED] |
| FXX | [IDs] | [CHK] | [COV] | [Status] |

## Critérios mínimos de fechamento

• Nenhum mismatch ou assertion failure sem explicação na regressão final.

• Todos os itens do VPLAN possuem status final e evidência correspondente.

• Coverage funcional planejado fechado para bins válidos; waivers documentados quando necessários.

• Code coverage analisado e holes relevantes tratados ou justificados.

• Regressão reproduzível com comandos, seeds e versão/tag registrados.

• Verification Guide e Verification Report consistentes com o estado final do ambiente.

# Referências

[1] RTL e especificação do sistema de topo fornecidos pelo instrutor.

[2] NIST FIPS 197 – Advanced Encryption Standard (AES).

[3] SystemVerilog Language Reference Manual (LRM).

[4] UVM documentation / simulator documentation adotada no projeto.